- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：台前县盛达生态饲料科技有限公司饲料生产项目

建设单位（盖章）：  台前县盛达生态饲料科技有限公司

编制日期：               二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 台前县盛达生态饲料科技有限公司饲料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-410927-04-01-238700 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 葛广防 | 联系方式 | 18663566387 |
| 建设地点 |  | 濮阳市台前县夹河乡西杨村618号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经115度59分22.229秒，北纬36度1分27.915秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1495食品及饲料添加剂制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-24其他食品制造149-盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造-以上均不含单纯混合、分装的 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 台前县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-410927-04-01-238700 |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 20.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.77 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2901 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会第7号令），该项目属于允许类，符合国家产业政策。 2、与河南省“三线一单”相符性分析 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号。按照中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的意见》，到2025年，生态环境分区管控制度基本建立，全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年，体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立，为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力支撑。本评价根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023 年版）》从以下几方面分析项目生态环境分区管控的符合性。 - （1）生态保护红线 根据《河南省生态环境准入清单》中河南省生态空间总体管控要求，生态保护红线总体要求如下：除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号，项目用地符合台前县夹河乡人民政府规划，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等，不在生态保护红线范围。 - （2）资源利用上线 本项目运营消耗资源主要为电、水，不涉及其它自然资源，本项目用水主要为生活用水，不属于水资源消耗量较大的项目，水资源不会达到资源利用上线；本项目用电由当地电网统一供给，不会达到供电量使用上线；项目用地符合台前县夹河乡人民政府规划，土地利用不会突破区域土地资源上线。 - （3）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《濮阳市环境质量月报》公布的2024年濮阳市环境空气质量状况，项目选址区除PM10、PM2.5、O3日最大8小时平均第90百分位数值超标外，其他环境空气质量因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据《濮阳市环境质量月报》公布的2024年濮阳市环境空气质量状况，金堤河贾垓桥（张秋）监测断面2024年6月地表水监测数据高锰酸盐指数超标，其他时期高锰酸盐指数、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目属于“其他行业”，建设项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 - 本项目废气、废水、固废在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，不会改变当地的环境功能。 （4）生态环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 表1-1 与河南省生态环境分区管控总体（2023 年版）生态环境准入要求 全省生态环境总体准入要求. 环境管控单元分区; 管控类型; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 一般管控单元; 空间布局约束; - 1.严格执行国家、河南省法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于允许类项目，不涉及淘汰类、限制类及产能过剩产品; 相符. - 2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 不涉及永久基本农田; 相符. 污染物排放管控; - 重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。; 本项目不属于重点行业; 相符. 环境风险防控; - 完善环境风险常态化管理体系，强化环境风险预警防控与应急，保障生态环境安全。; 本项目建成后按要求建立环境风险管理体系; 相符. 资源利用效率; - 实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，全面推行清洁能源替代，提升资源能源利用效率。; 不涉及煤炭，本项目用水主要是生活用水以及抑尘用水，用水量较小; 相符. 重点区域生态环境准入要求. 区域; 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源示范区）; 空间布局约束; - 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。 - 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 - 原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 - 优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产 装置配套建设的项目除外）。 - 新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 - 6. 严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。; 1.本项目不属于两高项目。 2. 不涉及。 3. 不涉及。 4. 本项目不属于危险化学品生产项目。 5. 本项目不属于石化项目。 6. 不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 - 2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 - 3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。 - 4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。 - 5. 推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。; 1.本项目按要求对废气进行治理，达到低浓度排放要求及无组织控制要求。 2.不涉及。 3.不使用国三及以下排放标准营运中重型柴油货车。 4.不涉及。 5.不涉及。; 相符. 环境风险防控; - 对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 - 矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。 - 3. 加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。; 1.不涉及。 2.不涉及。 3.不涉及。; 相符. 资源利用效率; - 严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。 - 到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。 - 3. 到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。; 1. 本项目不涉及煤炭消费。 2. 不涉及。 3. 不涉及。; 相符. 重点流域生态环境管控要求. 流域; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 省辖黄河流域; 空间布局约束; - 牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案，推动黄河流域高质量发展。 - 有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面生态需水。 - 实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动，依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 - 推进沿黄重点地区拟建工业项目按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目。 - 禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动。 - 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - 严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。; 1.本项目不属于落后产能项目。 2.不涉及。 3.不涉及。 4.不涉及。 5.不涉及。 6.不涉及。 7.不涉及; 相符. 污染物排放管控; - 严格执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 - 因地制宜开展黄河滩区农村生活污水治理，做好农村垃圾污染防治工作；实施大中型灌区农田退水污染治理；提升畜禽养殖粪污资源化利用水平；统筹推进农业面源污染、工业污染、城乡生活污染防治和矿区生态环境综合整治。; - 本项目无废水外排。 - 不涉及; 相符. 环境风险防控; - 全面管控“一废一库一品一重”，强化环境风险源头防控、预警应急及固体废物处理处置，有效防范化解重大生态环境风险，保障生态环境安全。; 本项目固体废物按要求妥善处理; 相符. 资源利用效率; - 加强伊洛河、沁河水资源的统一调度与管理，严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保障主要控制断面生态流量。到2025年，黄河干流及主要支流生态流量得到有效保障。 - 在流域及受水区实施深度节水控水行动，加强农业节水增效，加大工业节水减排力度，深化城乡节水降损，完善农村集中供水和节水配套设施，加强非常规水利用。到2025年，黄河流域地表水水资源开发利用率小于79%，流域内市级缺水城市再生水利用率力争达到30%。 - 推广农业高效节水灌溉和蓄水保水技术，扩大低耗水、高耐旱作物种植和节水型畜牧渔业养殖比例，引导适水种植、量水生产。; - 不涉及 - 本项目用水主要为生活用水和抑尘用水，严格按照河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）进行 - 不涉及; 相符. - 经对照河南省产业发展总体准入要求，本项目符合该文件相关管控要求。 - 3、与濮阳市台前县分区管控单元生态环境准入清单符合性分析 经查阅河南省三线一单综合信息应用平台(网址为：http://222.143.64.178：5001/publicService/)，本项目位于管控单元属于一般管控单元--河南省濮阳市台前县（编码 ZH41092730001），项目与河南省濮阳市台前县生态环境准入要求如下： 表1-2 与濮阳市台前县分区管控单元生态环境准入要求相符性 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 本项目 情况; 相符性. 区县; 乡镇. ZH41092730001; 一般管控单元; 台前县一般管控区; 台前县; 夹河乡; 空间布局约束; - 加强对农业空间转为城镇空间的监督管理禁止将永久基本农田转为城镇空间。 - 对列入疑似污染地块名单的地块，未经士壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 - 鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。; - 不涉及永久基本农田 - 不涉及 - 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。加强对填埋场及垃圾焚烧项目恶臭气体的治理。; 不涉及填埋场渗滤液以及垃圾焚烧; 相符. 环境风险防控; 铅酸蓄电池、化工、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。; 不涉及铅酸蓄电池、化工、制革和危险化学品; 相符. 资源开发效率要求; /; /; /. 经对照濮阳市台前县分区管控单元生态环境准入清单要求，本项目符合该文件相关管控要求。河南省生态环境分区管控成果查询系统截图见附图4。 综上分析，本项目建设符合台前县生态环境分区管控的要求。 4、与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》 《河南省2025年碧水保卫战实施方案》《河南省2025年净土保卫战实施方案》《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚实施方案》的通知（豫环委办〔2025〕6号）相符性分析 # 表1-3 与豫环委办〔2025〕6号相符性分析一览表 # 名称; # 主要任务; # 濮环委办〔2024〕11号; # 本项目情况; # 相符性. 河南省2025年蓝天保卫战实施方案; 深入开展低效失效治理设施排查整治; 对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的 治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025 年10 月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业800 家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目无低效失能治理设施; # 相符. 河南省2025年碧水保卫战实施方案; 持续强化水资源节约集约利用; 打造节水控水示范区，加快推进高标准农田建设和大中型灌区建设改造；严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划；郑州、开封、安阳、焦作、三门峡和信阳市要加快再生水利用重点城市建设，确保按期实现再生水利用目标；郑州、开封、洛阳和鹤壁区域再生水循环利用试点城市要加快构建污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系；开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，开展2025 年工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，进一步提升工业水资源集约节约利用水平。; 本项目废水主要是生活污水和抑尘废水，生活污水产生后经化粪池处理后用于沤制农家肥，不外排，抑尘废水直接蒸发不外排。; # 相符. 河南省2025年净土保卫战实施方案; 强化在产企业土壤污染源头防控; 制定《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。; 本项目不涉及土壤污染; # 相符. 加强地下水污染风险管控; 持续加强“十四五”国家地下水考核点位水质管理，高度关注国考点位周边环境状况，开展国考点位周边污染隐患排查，确保国考点位水质总体保持稳定。针对出现水质恶化或水质持续较差的点位，分析研判超标原因，因地制宜采取措施改善水质状况。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录。; 不涉及地下水污染; # 相符. 由上表可知：本项目建设符合河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2025年碧水保卫战实施方案》、《河南省2025年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕6号）中的相关要求。 - 5、与濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》、《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》、《濮阳市2024年净土保卫战实施方案》（濮环委办〔2024〕11号）相符性分析 - 濮阳市尚未发布2025年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案，暂对照2024进行相符性分析。 # 表1-4 与濮环委办〔2024〕11号相符性分析一览表 # 名称; # 主要任务; # 濮环委办〔2024〕11号; # 本项目情况; # 相符性. 濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案; 持续推进清洁取暖改造; 巩固居民清洁取暖改造成果，加快推进集中供热管网改造、建筑节能改造，严格落实高污染燃料禁燃管理有关要求。深入开展市、县、乡、村四级燃煤散烧治理专项行动，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤的行为，严防散煤复烧。积极推动农业种植、养殖、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施清洁能源替代。; 本项目供热采用空调，不涉及燃煤; # 相符. 濮阳市2024年碧水保卫战实施方案; 持续开展工业废水循环利用工程; 推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点国绕火电、石化、造铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。; 本项目无工业废水产生; # 相符. 濮阳市2024年净土保卫战实施方案; 强化在产企业土壤污染源头防控; 完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位隐患排查，“回头看”工作，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，6月底前各地完成市级抽查，抽查比例不低于 20%。省级重点对有色金属治炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制草、铅蓄电池制造、危险废物处置等行业企业组织开展隐患排查监督检查; 本项目不涉及土壤污染; # 相符. 加强地下水污染风险管控; 以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，落实地下水环境质量考核点位水质达标或改善措施，针对水质变差或不稳定的点位，及时分析研判超标原因，因地制宜采取措施改善水质状况。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录，督促地下水重点排污单位依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务。; 本项目不涉及地下水污染; # 相符. 由上表可知：本项目建设符合濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》、《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》、《濮阳市2024年净土保卫战实施方案》（濮环委办〔2024〕11号）中的相关要求。 6、与《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》豫发改环资〔2023〕38号相符性分析 根据“豫发改环资〔2023〕38号”可知，“两高”项目第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合耗能量5万吨煤（等价值）及以上项目。 第二类：钢铁（长流程炼钢）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等19个行业投资项目中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。 经对照，本项目属于食品制造业项目，不属于公布的19个“两高”项目。 7、与台前县饮用水源保护区规划相符性分析 7.1与县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），台前县马楼地下水井群（马楼镇黄河左岸，共16眼井）。一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域，D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼镇界的区域。 本项目距离其二级保护区18.962km，故不在其保护区范围内。项目建设符合当地饮用水源保护规划要求。 7.2与乡镇级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定，台前县现有乡镇集中式饮用水水源地7处，2013年10月进行保护区划分，并获得河南省人民政府批准（豫政办〔2016〕23号）： ①台前县夹河镇地下水井（共1眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 ②台前县打渔陈镇地下水井群（共4眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域（1、2号取水井），3、4号取水井外围50米的区域。 ③台前县马楼镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 ④台前县侯庙镇地下水井群（共5眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域（1号取水井），2～5号取水井外围50米的区域。 ⑤台前县清水河镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 ⑥台前县后方镇地下水井（共1眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。 ⑦台前县吴坝镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 本项目距离最近的乡镇保护区划为台前县夹河乡地下水井，距本项目距离为2.07km，故不在其保护区范围内。项目建设符合当地饮用水源保护规划要求。 7.3与台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分（台前县“千吨万人”水源保护区划）相符性分析 台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分根据《台前县人民政府办公室关于印发乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分的通知》（台政办〔2019〕43号）关于台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分如下： ①侯庙镇第二地下水型水源地（3眼井） 一级保护区范围：孙洼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；大杨取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至道路北沿；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东南至濮阳市光帝实业有限公司现状办公用房。 ②后方镇第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至社区居民楼；3号、玉皇岭、姜庙取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ③马楼镇第二地下水型水源地（6眼井） 一级保护区范围：新3号、新4号、刘楼、李开甫、河西王取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；陈楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，西至范台梁高速。 ④清水河镇第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：4号、黄庄、油房赵、王英楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至岳楼支渠。 ⑤孙口镇桥北张村地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：1号、4号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿，西至台前县新区第一实验小学教学楼；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至幼儿园教学楼，北至幼儿园围栏。 ⑥打渔陈镇第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：7号、8号、尹那里取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至影堂干渠；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至101省道，西至阳光食品机械厂界。 ⑦夹河镇沙湾村地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：1号、2号、4号、5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿。 ⑧吴坝镇第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：新3号、4号、5号、侯庄取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ⑨城关镇地下水型水源地（2眼井） 一级保护区范围：1号、2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号，距离本项目最近的地下水井为西北方向2.24km的台前县夹河镇沙湾村地下水井群（5眼井），因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合当地饮用水源保护规划要求。 - 8、本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业相符性分析 - 表1-5 本项目与通用行业涉PM企业绩效分级引领性指标相符性分析 由上表可知，本项目满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求。 引领化指标; 通用涉PM企业; 企业对标情况; 相符性. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 符合. 物料装卸; 1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；; 本项目车辆运输时整体车厢密闭，装卸过程在密闭厂房中进行，并及时清扫; 符合. 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 不涉及; 符合. 物料储存; - 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；; 本项目物料密闭存放于厂房中，每天清扫厂房; 符合. 2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。; 不涉及危险废物; 符合. 物料转移和输送; 1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；; 项目物料采用密闭输送; 符合. 2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 投料设置除尘器; 符合. 工艺过程; 1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；; 本项目生产设置除尘器收集粉尘; 符合. 2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。. 成品包装; 1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；; 成品包装设置除尘装置; 符合. 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；; 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象; 符合. 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 生产车间中密闭，无可见烟（粉）外逸; 符合. 排放限值; PM 排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 有组织PM排放浓度在标准限值内; 符合. 无组织管控; 1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；; 除尘灰收集后采用布袋封闭收集; 符合. 2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；; 除尘灰袋装密闭收集储存，并及时清扫厂区粉尘; 符合. 3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。; 不涉及; 符合. 视频监管; 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6 个月以上。; 不涉及; 符合. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区均已硬化； 厂区内道路无明显积尘； 其他未利用地进行硬化，无成片裸露土地; 符合. 环境管理水平; 环保档案; ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估报告 ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；; 本项目建成后按要求留存批复文件、竣工验收文件等环保档案; 符合. 台账记录; ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录； ⑤电消耗记录；; 本项目建成后会按照要求进行生产设施、污染治理措施等台账记录; 符合. 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后会按要求配备环保人员; 符合. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 物料、产品运输及厂区车辆全部使用国五及以上车辆，符合要求; 符合. 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；; 厂区不涉及车辆运输; 不涉及. 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 不涉及危险品及危废运输; 不涉及. 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 不涉及; 不涉及. 运输监管; 日均进出货物150 吨（或载货车辆日进出10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6 个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目日均出货物不超过150吨; 符合. 9、选址可行性分析 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号，租赁西杨村李英闲置厂房及场地。根据台前县自然资源局文件，项目用地为工业用地，根据台前县人民政府批复（台政土〔2024〕30号），同意项目用地由属地乡镇政府统一管理，根据台前县夹河乡人民政府文件，同意项目用地。企业于2024年11月1日签订租赁合同，租赁台前县夹河乡西杨村618号共计2901m2的厂区用于公司饲料项目建设。综上，本项目符合夹河乡规划以及土地规划手续。 本项目北侧为田地，西侧为田地、南侧为台前县精准扶贫就业基地，主要为门窗加工厂备用厂房，目前为空厂房、东侧为门窗加工厂。距离厂区最近环境保护目标为厂区北侧285m处的西杨村，项目生产用水依托台前县夹河乡供水系统，项目用电依托台前县夹河乡供电系统。本项目废气经废气处理措施处理后均能达标排放，对周围敏感点影响很小，本项目距离饮用水源地较远，选址不在其保护范围内，不涉及其他生态保护红线，因此，从环保角度分析，项目选址合理可行。 - 10、本项目与备案内容相符性分析 - 表1-6 本项目与备案内容相符性分析一览表 - 种类; - 备案内容; - 本项目; - 相符性. - 项目名称; - 台前县盛达生态饲料科技有限公司饲料生产项目; - 台前县盛达生态饲料科技有限公司饲料生产项目; - 相符. - 建设单位; - 台前县盛达生态饲料科技有限公司; - 台前县盛达生态饲料科技有限公司; - 相符. - 总投资; - 350万元; - 350万元; - 相符. - 建设地点; - 濮阳市台前县夹河乡西杨村618号; - 濮阳市台前县夹河乡西杨村618号; - 相符. - 建设性质; - 新建; - 新建; - 相符. - 建设规模; - 项目占地5亩，建筑面积1000m2 - ，年生产饲料添加剂9800吨，主要工艺流程：投料-研磨-旋风集粉器收集-装仓-成品包装-外售; - 项目占地5亩，建筑面积1000m2 - ，年生产饲料添加剂9800吨，主要工艺流程：原料-卸料-投料-研磨-旋风集粉器收集-装仓-成品包装-外售; - 相符，本项目实际工艺流程更加详细. 由上表可知，本项目实际建设地点、建设性质、项目总投资、建设规模及内容与备案基本相符，备案主要界定项目产业政策相符性，表中所列内容以实际建设为准，与备案并不冲突。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、建设项目概况 台前县盛达生态饲料科技有限公司投资350万元年加工石灰石米石用以建设饲料生产项目，石灰石粉碎后可作饲料添加剂，其不仅能够有效补充畜禽骨骼钙质，还能改善饲料品质，提高畜禽的消化能力和生长效率，同时也能提高蛋壳质量和产蛋率，是一种经济实用且安全的饲料添加剂选择。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的规定：“十一、食品制造业14-24其他食品制造149；无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造”，应编制环境影响报告表。 我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征编制了本项目环境影响报告表。 - 表2-1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 台前县盛达生态饲料科技有限公司饲料生产项目. 建设单位; 台前县盛达生态饲料科技有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 12人. 工作制度; 单班8小时工作制，年工作300天. 产业特征; 投资额（万元）; 350. 环保投资（万元）; 20.2. 行业类别; C1495食品及饲料添加剂制造. 5个行业总量控制行业; 不属于钢铁、水泥、造纸、印染、电力等行业. 投资主体; 有限责任公司. 厂址; 省辖市名称; 河南省濮阳市. 县（市）; 台前县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 黄河流域. 排水去向; 生活废水经化粪池处理后沤制农家肥，不外排. - 2、建设地址 ## 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号。项目北侧为田地，西侧为田地、南侧为台前县精准扶贫就业基地、东侧为门窗加工厂。距离厂区最近环境保护目标为厂区北侧285m处的西杨村，敏感点分布图见附图2，周边环境示意图见附图3。 ## 3、本工程工程组成情况 - 本工程组成见下表。 表2-2 本工程工程组成表 工程 组成; 工程名称; 内容; 备注. 主体 工程; 厂房; 钢构，尺寸15*40，面积600m2，用于生产以及原料储存; 新建. 辅助工程; 办公室1; 砖构，尺寸12*10，面积120m2; 利用厂区现有房屋建设. 办公室2; 砖构，尺寸5*6，面积30m2; 利用厂区现有房屋建设. 办公室3; 砖构，尺寸5*6，面积30m2; 利用厂区现有房屋建设. 车库; 砖构，尺寸6*10，面积60m2; 利用厂区现有房屋建设. 储运工程; 仓库; 砖构，尺寸16*10，面积160m2，主要用于清洁等; 利用厂区现有房屋建设. 公用工程; 给水; 由台前县夹河乡供水管网供给; 利用租赁厂区现有供水系统. 供电; 由台前县夹河乡供电管网统一供给; 利用厂区现有供电系统. 环保工程; 废气治理设施; 卸料堆积粉尘经洒水抑尘处理后及时清扫；投料包装粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；装仓粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；研磨粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 新建. 废水治理设施; 生活污水流入厂区化粪池，后用于沤制农家肥，不外排; 新建. 噪声治理措施; 隔声减振、合理布局; 新建. 固废治理措施; 设置一间1×5m2一般固废间、若干垃圾桶; 新建. ## 4、本工程主要设备情况 表2-3 主要设备一览表 5、本工程原辅料 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 料仓; 100L型一体机; 1; 外购. 2; 旋风集粉器; 1; 外购. 3; 研磨机; 1; 外购. 4; 包装机; /; 3; 外购. 5; 罗茨风机; 22kw; 1; 外购. 6; 铲车; 958w; 1; 外购. 7; 成品仓; 85m3; 3; 外购. 表2-4 原辅材料和能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 石灰石米石; t/a; 9801.333; 300; 原料为粒状、由山东省东平县银山镇外购，主要成分为碳酸钙，规格为0.35cm-0.5cm，原料质量应满足《饲料卫生标准》（GB13078-2017）中饲料原料标准要求，购买后密闭储存于厂房内原料区. 2; 水; t/a; 474; /; 由夹河乡供水管网供给. 3; 电; kWh/a; 15万; /; 夹河乡供电管网统一供给. ## 石灰石米石：本项目原材料均外购，选择高纯度原料，要求供应商提供每批次的质检报告，以满足原料质量要求，不符合要求原料直接退回原厂家。同时，本项目禁用工业废料、含重金属及放射性物质的矿石。 ## 6、本项目产品 表2-5 产品一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 饲料添加钙; t/a; 9800; 粉状物料、袋装. 注：产品执行《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙（包括轻质和重质碳酸钙）》（GB 1886.214-2016）. ## 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，不在厂区食宿，年工作300天，实行8小时单班工作制。 ## 8、公用工程 ### ①供电 ### 本项目用电由台前县夹河乡供电管网统一供给，供电可靠。 ### ②给排水 ### 给水：本项目用水由台前县夹河乡供水管网供给，厂区已铺设供水管网，可满足项目用水需求。 ### 排水：生活污水经化粪池处理后用于沤制农家肥，不外排。 - 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a - 9、本项目依托可行性分析 - 表2-6 本项目依托一览表 - 名称; - 依托可行性. - 辅助工程; - 办公室1; - 该建筑物租赁前为小型门窗加工厂办公室，租赁时为空厂房，面积120m2，本项目依托该空厂房用于日常办公，本项目办公人员人数较少，可以满足办公需求. - 办公室2; - 该建筑物租赁前为小型门窗加工厂生活区，租赁时为空厂房，面积120m2，本项目分为三部分使用，办公室2以及办公室3面积均为30m2，主要是用于辅助办公，车库面积60m2，主要用于员工上下班存放，不涉及大型车辆，可以满足需求. - 办公室3. - 车库. - 储运工程; - 库房; - 该建筑物租赁前为小型门窗加工厂成品库，租赁时为空厂房，面积160m2，本项目依托现有空厂房用于存放清洁等工具，可以满足需求. - 公用工程; - 供水系统; - 厂区已经铺设供水管网，水流稳定，可以满足项目用水需求. - 供电系统; - 厂区已安装供电管网，可以满足用电需求. - 10、物料平衡 - 表2-7 本项目物料平衡一览表 - 入方; - 出方. - 石灰石米石; - 9801.333; - 成品; - 9800. - 粉尘排放量; - 1.333. - 总计; - 9801.333; - 总计; - 9801.333. - 11、环保设施及投资估算情况 表2-8 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算（万元）; 备注. 废气治理; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 6; 新建. 密闭管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 2套; 10; 新建. 废水治理; 化粪池1×30m3; 1座; 1; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、加强管理; 若干; 2; 新建. 固废治理; 一般固废间1×5m2; 1座; 1; 新建. 垃圾桶; 若干; 0.2; 新建. 合计（万元）; 20.2; /. 备注：环保投资占总投资比例5.77%（20.2/350×100%=5.77%）. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 1.1施工期工艺流程及产污环节 图2-2 施工期工艺流程及产污节点示意图 本项目建筑施工全过程按作业性质，施工期为厂房建设，同时还涉及设备安装、调试，具体可以分为下列几个阶段： (1)基础工程阶段：包括土方开挖、打桩、砌筑基础等，基础工程施工阶段会产生噪声、扬尘和弃土； (2)主体工程阶段包括：钢筋砼工程，钢体工程，砌体工程，主体工程阶段会产生噪声、扬尘和建筑垃圾； (3)装修阶段：包括内外檐装修，内部装修等，阶段会产生噪声和包装废物； (4)设备安装：包括绿化、清理现场、设备安装、管道安装等，设备安装阶段会产生噪声和包装废物。 2、营运期 2.1运营期工艺流程及产污环节 图2-3 项目运营期生产工艺图 工艺流程简述： - 卸料：本项目原料购买之后，车辆直接运至厂区厂房内原料堆放区进行卸料，此过程会产生废气、噪声和固废。 - 投料：将本项目原料由铲车投入料仓中，此过程会产生废气、噪声和固废。 - 研磨、旋风集粉器收集：储料斗中的原料通过电磁振动给料方式进入研磨机进行研磨，研磨设备密闭，研磨成粉的物料之后在旋风作用下被吹起来，达不到要求的返回继续研磨。物料经密闭管道进入旋风集粉器进行分离收集，经自由落体落下来后，再经粉管排出即为成品。气流再由旋风集粉器上端回风管吸入鼓风机，部分余风进入袋式除尘器，整个系统是密闭循环的。此工序产生粉尘、噪声、固废。 - 装仓：研磨后的成品粉料经提升机送入成品仓中进行储存。本工序产生污染物主要为成品仓储存过程呼吸产生的粉尘和设备运行产生的噪声以及粉尘固废。 - 成品包装：成品仓底部连接管道直接通入包装机中，经包装机进行统一装袋后出售。此过程会产生废气、噪声和固废。 - 3、主要污染工序 - 表2-9 项目营运期产污环节一览表 类别; 产生工段; 主要污染物. 废气; 卸料粉尘; 颗粒物. 投料废气; 颗粒物. 研磨粉尘; 颗粒物. 装仓废气; 颗粒物. 包装废气; 颗粒物. 噪声; 营运全过程; 噪声. 固废; 投料; 研磨粉尘. 装仓; 呼吸粉尘. 包装; 废包装袋、粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂区，厂区原为小型门窗加工厂，本项目生产依托租赁时厂区现有闲置房屋同时于厂区东南侧新建一座厂房，依托厂房原为门窗加工厂成品库，目前闲置，因此，本项目不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、大气环境 - 1.1常规因子 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），环境质量现状可以引用近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《濮阳市环境质量月报》公布的2024年濮阳市环境空气质量状况，濮阳市基本污染物统计数据见下表。 表3-1 濮阳市环境空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. PM2.5; 年均值; 47; 35; 0.34; 不达标. PM10; 年均值; 73; 70; 0.043; 不达标. SO2; 年均值; 7; 60; 0; 达标. NO2; 年均值; 22; 40; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 169; 160; 0.056; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. 由上表可知，2024年环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10、O3日最大8小时平均第90百分位数值年均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.34、0.043、0.056。 为持续改善环境空气质量，深入打好大气污染防治攻坚战，根据《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》，具体措施有：①结构优化升级专项攻坚；②工业企业提标治理专项攻坚；③移动源污染排放控制专项攻坚；④面源污染防控专项攻坚；⑤重污染天气联合应对专项行动；⑥监管能力提升专项攻坚。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、O3日最大8小时平均第90百分位数值浓度将逐步降低。 1.2特征因子 本次环境影响评价特征污染物TSP，为进一步了解本项目特征污染物TSP环境质量现状，企业委托洛阳市绿源环保科技有限公司对厂区下风向西杨村进行TSP监测，监测时间为2025年6月13日~6月15日，监测结果如下。 表3-2 特征污染物监测结果 单位mg/m3 采样日期; 采样点位; TSP（日均值）; 气象参数. 气温（℃）; 气压（kpa）; 风速（m/s）; 风向. 2025.06.13; 西杨村; 0.154; 30.7; 99.2; 2.0; SE. 2025.06.14; 0.163; 29.9; 99.2; 1.6; SW. 2025.06.15; 0.158; 28.6; 99.3; 2.2; NW. 由上表可知，在监测期间TSP日均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境 本工程位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号，产生的废水主要是生活污水，产生后经化粪池处理后沤制农家肥，不外排。地表水环境质量现状引用濮阳市生态环境局发布的《濮阳市环境质量月报》（2024年1月-2024年12月）中的数据，金堤河贾垓桥（张秋）断面常规监测统计结果见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 标准指数; 超标倍数; 达标. 金堤河贾垓桥（张秋）断面; 高锰酸盐指数; 2024年1月; 5.8; ≤10; 0.58; 0; 达标. NH3-N; 0.08; ≤1.5; 0.0533; 0; 达标. 总磷; 0.062; ≤0.3; 0.21; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年2月; 5; ≤10; 0.5; 0; 达标. NH3-N; 0.19; ≤1.5; 0.127; 0; 达标. 总磷; 0.049; ≤0.3; 0.163; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年3月; 6; ≤10; 0.6; 0; 达标. NH3-N; 0.37; ≤1.5; 0.247; 0; 达标. 总磷; 0.063; ≤0.3; 0.21; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年4月; 5.9; ≤10; 0.59; 0; 达标. NH3-N; 0.09; ≤1.5; 0.06; 0; 达标. 总磷; 0.077; ≤0.3; 0.257; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年5月; 7.4; ≤10; 0.74; 0; 达标. NH3-N; 0.13; ≤1.5; 0.087; 0; 达标. 总磷; 0.125; ≤0.3; 0.417; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年6月; 10.3; ≤10; 1.03; 0.03; 不达标. NH3-N; 0.32; ≤1.5; 0.213; 0; 达标. 总磷; 0.22; ≤0.3; 0.733; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年7月; 8.1; ≤10; 0.81; 0; 达标. NH3-N; 0.34; ≤1.5; 0.227; 0; 达标. 总磷; 0.172; ≤0.3; 0.573; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年8月; 5.5; ≤10; 0.55; 0; 达标. NH3-N; 0.1; ≤1.5; 0.067; 0; 达标. 总磷; 0.112; ≤0.3; 0.373; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年9月; 5.1; ≤10; 0.51; 0; 达标. NH3-N; 0.03; ≤1.5; 0.02; 0; 达标. 总磷; 0.096; ≤0.3; 0.32; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年10月; 5.2; ≤10; 0.52; 0; 达标. NH3-N; 0.04; ≤1.5; 0.0267; 0; 达标. 总磷; 0.094; ≤0.3; 0.313; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年11月; 5.8; ≤10; 0.58; 0; 达标. NH3-N; 0.04; ≤1.5; 0.0267; 0; 达标. 总磷; 0.085; ≤0.3; 0.283; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年12月; 4.3; ≤10; 0.43; 0; 达标. NH3-N; 0.29; ≤1.5; 0.193; 0; 达标. 总磷; 0.045; ≤0.3; 0.15; 0; 达标. 从监测结果可以看出，金堤河贾垓桥（张秋）监测断面2024年6月地表水监测数据高锰酸盐指数超标，其他时期高锰酸盐指数、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 - 根据《河南省2025年碧水保卫战实施方案》，为完成国家、省下达的和市定的地表水环境质量年度目标任务及主要水污染物总量减排的目标，主要任务：（1）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系；（2）巩固提升南水北调和饮用水水源地安全；（3）持续强化重点领域治理能力综合提升；（4）不断提升环境监督管理能力水平；（5）推进重点流域水生态环境保护规划实施。 - 通过一系列污染防治管控措施的落实，区域地表水环境质量将得到持续改善。 3、声环境 项目所在区域为声环境功能2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 经现场踏勘，本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，不再进行声环境质量监测。 4、生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 - 本工程位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号，用地内无生态环境保护目标，不再进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 土壤污染途径主要有：大气沉降、地面漫流、垂直入渗，地下水污染途径主要有：间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“其他行业”，建设项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 本项目地面均已硬化，无土壤和地下水污染途径。因此，本工程地下水、土壤环境不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），环境保护目标应列出大气环境保护目标、声环境保护目标、地下水环境保护目标、生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500米范围内有大气环境保护目标，厂界外50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内未发现地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目用地内无生态环境保护目标。项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 类别; 区域; 名称; 相对方位; 相对距离（m）. 大气环境; ≤500m; 西杨村; N; 285. 声环境; ≤50m; 无. 地下水环境; ≤500m; 无. 生态环境; \; 无. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2要求同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求。 表3-5 废气执行标准一览表 污染物; 类别; 标准限值; 标准来源. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 有组织; 10; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. 无组织; 1.0; /. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界噪声排放标准》(GB12523-2011)； 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 噪声排放标准一览表 分类; 标准名称; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工厂界噪声排放标准》(GB12523-2011); 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 60dB（A）; 50dB（A）. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； |
| 总量控制指标 | 本工程生产过程中涉及总量指标主要为颗粒物，由下文工程分析可知：颗粒物年排放量为1.333t/a。 因此，本项目需要申请的总量指标为：颗粒物：1.333t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 大气环境影响分析 本项目主要建设内容为厂房建设，同时还涉及设备安装、调试。 施工期废气主要是施工场地清理、平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 结合《河南省大气污染防治条例》、《濮阳市大气污染防治条例》、《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》等文件要求，建议建设单位采取以下措施： a、施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输、施工场地百分之百监控、施工场地监控百分之百与监管部门联网； b、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； c、建设项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施； d、在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息； e、在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； f、施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效措施进行抑尘； g、对在施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施；建筑垃圾应当及时清运，不得无许可证清运和随意倾倒。 总之，只要加强管理、切实落实好上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失，因此本项目采取以上扬尘污染防治措施是可行的，采取上述措施后，本项目施工期扬尘可以得到有效控制，不会对周围环境造成长期、较大影响。 - 水环境影响分析 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水。施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 - 噪声环境影响分析 # 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： ①制定科学的施工计划，合理安排施工时间。除抢修、抢险作业外，禁止在夜间22：00～次日6：00时段内施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报建设主管部门并取得批准，提前3天公告周围单位及居民，方可夜间连续施工； # ②采用距离防护措施，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点，同时施工单位尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并尽可能附带消声和隔音的附属设施；避免多台高噪音的机械设备在同一时间段使用；采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术，对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。 # ③采取隔声降噪措施，建议建设单位在场界设置临时声围挡，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； # ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛； # ⑤日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大。 通过以上分析，建设项目在提前告知当地居民的情况下，并采取各项有效防护措施的情况下，对周围居民虽有一定的影响，但总体可减少施工期噪声对周围环境的影响。 - 固体废物环境影响分析 施工期所产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾以及新建厂房建筑垃圾。建筑垃圾主要由砖、混凝土和砂土组成，只要施工单位清扫及时，充分利用（如用作回填土、铺路材料等）或由政府部门统一处理利用，对环境影响较小。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 1、废气污染源源强 ## 1.1 废气污染源源强核算 表4-1 废气污染源源强核算结果一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率kg/h; 污染治理设施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率 kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 排放口名称; 排放口编号. 名称及工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 1; 卸料堆积粉尘; 颗粒物; 无组织; 0.127; 0.053; 洒水抑尘，及时清扫; /; /; 是; 0.127; 0.053; /; /; /. 2; 投料、包装粉尘; 颗粒物; 有组织; 4.116; 2.058; 袋式除尘器; 80; 99; 是; 0.041; 0.021; 1.577; 投料、包装粉尘废气排放口; DA001. 无组织; 1.029; 0.515; 洒水抑尘，及时清扫; /; /; 是; 1.029; 0.515; /; /; /. 3; 研磨粉尘; 颗粒物; 有组织; 11.662; 4.859; 袋式除尘器; 100; 99; 是; 0.117; 0.049; 4.9; 研磨粉尘废气排放口; DA002. 4; 装仓粉尘; 颗粒物; 有组织; 1.862; 0.776; 袋式除尘器; 100; 99; 是; 0.019; 0.008; 3.958; 装仓粉尘废气排放口; DA003. ※源强核算过程 - 本项目运营期废气主要为卸料堆积粉尘、投料粉尘、包装粉尘、研磨粉尘、装仓粉尘。 - （1）卸料堆积粉尘 - 本项目原料为石灰石米石，卸料以及原料堆积存放时会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术指南》中石灰生产中石灰石卸料产污系数为0.015kg/t-原料，堆积储料粉尘产生量为0.05kg/t-原料，本项目原料为9801.333t/a，则卸料堆积粉尘产生量为0.674t/a。本项目卸料时，运输车辆直接将原料运输至厂房内原料堆放区，在厂房门口设置喷淋洒水装置进行抑尘，洒水后粉尘80%沉降到地面，及时清扫，粉尘无组织排放量为0.127t/a，外排量较小，对周围环境无显著影响。 - （2）投料粉尘 - 本项目投料时通过铲车将原料送入研磨机料仓中，料仓与研磨机直接密闭连接，投料过程中会有部分逸散粉尘，参照《环境影响评价实用技术指南》(李爱贞著)，无控制措施下，产生量按照产品的0.1‰~0.4‰本环评按照0.4‰计算，考虑到污染最大化，本项目以0.4‰计算，本项目产品为9800t/a，则投料粉尘产生量为3.92t/a，项目在料仓口上方安装集气罩。 - （3）包装粉尘 本项目生产产品包装过程中会产生一定量的粉尘，产品在料仓中螺旋装车机进行打包出售，根据《逸散性工业粉尘控制技术指南》中包装粉尘产污系数为0.125kg/t-成品，则包装过程产生的粉尘为1.225t/a。 本项目采用集气罩类型为上吸罩，风量参考《简明通风设计手册》(孙一坚主编)上吸式排风置，为避免横向气流影响，H尽可能小于或等于0.3a(a—罩口长边尺寸)，风量计算公式如下： L=KpHv 式中：L-排风量，m3/s； p-排风罩敞开面的周长，m； H-罩口至有害物源的距离，m； Vx-边缘控制点的控制风速，m/s，取值范围 0.25~0.5m/s，本项目取0.25m/s。 K-考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4。 - 料仓上方(3m×3m、H为0.5m)和包装机上方均设置集气罩(1m×1m、H为0.3m)，经计算生产线风量3.36m3/s，则风机风量12096m3/h，风量取整后以13000m3/h计。 投料粉尘和包装粉尘经集气罩收集至袋式除尘装置处理，收集效率80%，根据(三废处理工程技术手册-废气卷）（刘天齐主编），袋式除尘器对粉尘的处理效率可达99%，处理后通过15m高DA001排气筒排放。则有组织排放量为0.041t/a，年工作时间为2000h/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为1.577mg/m3。 - （4）研磨粉尘 生产加工时研磨后合格的粉体通过密闭的风送系统送走，分级机控制粉体的粒径，旋风集粉器分离出产品，净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动。多余的风量经除尘斗收集器收集后经袋式除尘器净化后排出大气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”粉磨工序粉尘产污系数，粉磨工序颗粒物产生量为1.19千克/吨-产品。本项目年产量约为9800吨，粉磨过程中的粉尘产生量为11.662t/a。项目磨粉系统在负压密闭循环状态下运行，磨粉系统与集粉器、袋式除尘器之间均由密闭管道相连（集气效率以100%计），粉尘由配备的袋式除尘器（除尘效率99%）进行处理，后由1根15m高排气筒（DA002）排放，则排放量为0.117t/a，风机风量约为10000m3/h，年工作时间为2400h/a，排放速率为0.049kg/h，排放浓度为4.9mg/m3。 （5）装仓粉尘 项目成品仓有呼吸粉尘产生，呼吸是指当储罐进料时，成品逐渐变多，气体空间不断缩小，液气混合物被压缩而使压力不断升高。当气体空间的压强大于压力阀规定值时，压力阀打开，混合气体逸出罐外。本次评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中“物料输送储存”过程颗粒物产物系数为0.19kg/t-产品。三个成品仓上方的呼吸口直接经密闭管道通入一个袋式除尘器中（集气效率以100%计），经除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA003）排放。本项目成品9800t钙粉，则粉尘产生量为1.862t/a。除尘效率99%，则装仓呼吸粉尘有组织排放量为0.019t/a，工作时间2400h/a，风机风量为2000m3/h，有组织排放速率为0.008kg/h，排放浓度为3.958mg/m3。 1.2废气达标排放分析 表4-2 废气排放口达标情况分析 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 污染物排放情况; 国家或地方污染物排放标准限值; 达标情况. 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 1; DA001; 投料、包装粉尘排放口; 颗粒物; 0.021; 1.577; 3.5; 10; 达标. 2; DA002; 研磨粉尘排放口; 颗粒物; 0.049; 4.9; 3.5; 10; 达标. 3; DA003; 装仓粉尘排放口; 颗粒物; 0.008; 3.958; 3.5; 10; 达标. 表4-3 废气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排气筒坐标; 排气筒内径（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒温度; 排气筒类型. 1; DA001; 投料、包装粉尘排放口; 东经115.990870。；北纬36.024505。; 0.6; 15; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 研磨粉尘排放口; 东经115.990869。；北纬36.024446。; 0.5; 15; 常温; 一般排放口. 3; DA003; 装仓粉尘排放口; 东经115.990889。；北纬36.024367。; 0.3; 15; 常温; 一般排放口. 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口内径根据流速确定，流速宜取15m/s左右，结合风量，计算出DA001、DA002、DA003排气筒内径为0.6m、0.5m、0.3m。 1.3废气污染治措施可行性分析 （1）治理措施设置合理性分析 袋式除尘器：是一种利用有机纤维或无机纤维过滤材料，将含尘气体中的粉尘滤出的除尘设备，它适用于捕集细小、干燥、非粘结性、非纤维性工业粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。袋式除尘器的突出优点是除尘效率高，运行稳定，不受烟气与风量波动影响，运行适应性能强，不会受到粉尘比电阻值限制等特性。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），采用袋式除尘器处理粉尘为可行技术。 （2）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）中的“7.1排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m 以上不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。根据现场调查，本项目排气简周围半径 200m 范围内最高建筑为周边门窗加工厂生产厂房，生产厂房高度约7m。因此本项目废气排气筒高度为15m，可以满足《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）的要求，本项目排气筒设置高度合理。 1.4废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目废气污染源监测计划详见下表。 表4-4 废气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. DA002; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. DA003; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. 上、下风向; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）. ## 1.5非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 项目废气非正常工况排放主要为：除尘器损坏，导致对颗粒物处理效率下降，若出现故障，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-5 非正常工况下排污情况 产生工序; 污染物; 排放速率（kg/h）; 持续时间; 产生频次; 应对措施. 投料、包装工艺; 颗粒物; 2.058; <1h; 1次/年; 停产检修. 研磨工序; 颗粒物; 4.859; <1h; 1次/年; 停产检修. 装仓工序; 颗粒物; 0.776; <1h; 1次/年; 停产检修. 1.6环境影响分析 根据前文分析，本项目投料、包装粉尘、研磨粉尘以及装仓粉尘经袋式除尘器处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求（颗粒物：10mg/m3、3.5kg/h）；本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村618号。项目北侧为田地，西侧为田地、南侧为台前县精准扶贫就业基地、东侧为门窗加工厂，厂区西南侧为收粮处，收粮主要集中到小麦、玉米丰收季节，收购后外售，贮存周期短，且台前县主导风向为南风，收粮处位于厂区上风向位置，本项目废气排放不会对其产生影响。距离厂区最近环境保护目标为厂区北侧285m处的西杨村，项目废气采取各项措施后均可达标排放，项目厂界四周为工业企业，距离敏感点较远，经空气沉降后对周边环境影响较小。 2、废水 ## 2.1本项目废水主要是生活污水和厂区降尘废水。 ※源强核算过程 （1）生活污水 ## 本项目劳动定员为12人，年工作300天，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），每人每天用水量90L/d，则项目生活用水量为1.08m3/d，324m3/a。污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.864m3/d，259.2m3/a，生活污水产生经厂区1×30m3化粪池处理后用于沤制农家肥，不外排。 （2）降尘废水 厂区每天对堆料场以及车间地面洒水降尘，为保证研磨充分及产品干燥度，物料洒水量较少，据企业提供，每天洒水量为0.5m3/d，则总用水量为150m3/a，降尘洒水全部蒸发损耗，不外排。 2.2废水治理可行性分析 本项目生活污水流入化粪池处理后定期清掏用于沤制农家肥，生活污水产生量为0.864m3/d，259.2m3/a，项目新建化粪池一座，设计尺寸为1×30m3，化粪池每月清掏一次，可以满足生活污水治理需求。 3、噪声 ## 3.1噪声源强 本项目噪声主要为研磨机、包装机以及风机运行产生的噪声，噪声值一般在75-85dB（A）。 ※源强核算过程 # 本项目产噪设备主要为室内声源，无室外声源。企业选用低噪声的设备，高噪声设备底部增设防振垫，并加强设备维护，以减少设备运行时的震动。通过安装减振垫以及声波入射到墙体表面上时会反射一部分声场，室外设备通过选用低噪声设备、基础减震，降低噪声值约为20dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见下表。 表4-6 室内声源源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 车间; 研磨机; 85; 隔声减震、合理布局; 21.43; 2.95; 1.2; 6.95; 12.17; 4.77; 13.34; 77.05; 77.05; 77.07; 77.04; 昼间; 20; 57.05; 57.05; 57.07; 57.04; 1. 2; 风机; 80; 60.46; 5.9; 1.2; 6.24; 6.59; 5.00; 18.92; 77.06; 77.06; 77.07; 77.04; 57.06; 57.06; 57.07; 57.04. 3; 罗茨风机; 80; 20.62; -6.1; 1.2; 2.04; 8.02; 12.84; 24.87; 76.41; 76.23; 76.22; 76.22; 56.41; 56.23; 56.22; 56.22. 4; 包装机; 75; 22.01; 6.2; 1.2; 3.16; 20.32; 11.90; 12.57; 71.30; 71.22; 71.22; 71.22; 51.30; 51.22; 51.22; 51.22. 5; 包装机; 75; 22.48; 9.1; 1.2; 3.57; 23.22; 11.53; 9.67; 71.28; 71.21; 71.22; 71.22; 51.28; 51.21; 51.22; 51.22. 6; 包装机; 75; 22.59; 11.54; 1.2; 3.63; 25.66; 11.51; 7.23; 71.28; 71.21; 71.22; 71.23; 51.28; 51.21; 51.22; 51.23. 7; 风机; 80; 40.45; 4.9; 8.2; 11.24; 21.59; 11.00; 18.42; 77.06; 77.06; 77.07; 77.04; 57.06; 57.06; 57.07; 57.04. 8; 风机; 80; 30.38; 10.6; 9.88; 15.28; 23.68; 16.24; 8.24; 77.05; 77.06; 77.06; 77.04; 57.05; 57.06; 57.06; 57.04. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，本项目选用导则中附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”，声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。本次评价声源使用A声级。 （1）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 式中： Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lp2：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL；隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB(A)； ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）室外声源 - ●LP (r) =LP (r0)+Dc -( Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； LP (r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 - 本次评价仅考虑几何发散引起的衰减，则上式变为： - ● - 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； - LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； - Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 - ●Adiv =20lg（r/r0） - 式中：r ——预测点距声源的距离； - r0——参考位置距声源的距离。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； Ti：在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中： Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 3.3预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度，夜间不生产。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目边界四周噪声影响进行预测计算，边界噪声预测结果见下表。 表4-7 边界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 北侧; -4.44; 31.56; 1.2; 昼间; 50.59; 60; 达标. 南侧; -0.22; -39.83; 1.2; 昼间; 53.21; 60; 达标. 西侧; -41.87; 6.42; 1.2; 昼间; 29.04; 60; 达标. 东侧; 68.10; 1.62; 1.2; 昼间; 53.31; 60; 达标. 经分析和预测，通过采取墙体隔声、基础减振等噪声防治措施后以及经过有效的距离衰减之后，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 # 因此，评价认为采取以上措施后，项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小。 ## 3.4 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表4-8 厂界环境噪声自行监测计划 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 连续等效A声级; 厂界四周; 每季度至少开展一次监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. ## 4、固体废物 ## 4.1 固体废物污染源源强核算 表4-9 本项目固体废物污染源源强核算结果一览表 序号; 垃圾类别; 废物种类; 行业代码; 性状; 产生量 （t/a）; 处置方式. 1; 除尘器粉尘; SW59; 900-099-S59; 固态; 17.464; 收集后直接回用于生产. 2; 废包装袋; SW17; 900-00.-S17; 固态; 0.2; 收集后暂存1×5m2一般固废暂存间，后定期外售. 3; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 固态; 1.8; 环卫部门统一处理. ※源强核算过程 - （1）除尘器粉尘 本项目粉尘采用袋式除尘器处理，经计算，袋式除尘器粉尘收集量为17.464t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，除尘器收集粉尘属于一般固废，固废行业代码：900-099-S59，收集后直接回用于生产。 - （2）废包装袋 - 本项目包装过程中会产生破损废包装袋，根据企业提供资料，废包装袋的年产生量为0.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废包装袋属于一般固废，固废行业代码：900-005-S17，收集后暂存厂区1×5m2一般固废间，后外售综合利用。 - （3）生活垃圾 - 本项目员工为12人，生活垃圾产生量0.5kg/人·天，则每天产生生活垃圾为6kg/天，即生活垃圾产生量为1.8t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于一般固废，固废行业代码：900-099-S64，垃圾存放于厂区垃圾桶，后交由环卫部门统一收集处理。 4.2一般固废环境影响分析 企业设置一间1×5m2一般固废暂存间，用于存放一般固废。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建设并做好“三防”措施。各类一般固废分类收集后暂存在一般固废暂存间，及时清运，缩短在厂区堆存时间。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，结合项目情况，本评价对一般固废暂存间提出以下要求： ①应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒。 ②禁止其他固废废物或生活垃圾混入。 ③做好基础防渗，采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。 ④加强管理，按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置环境保护图形标志。 4.3环境管理要求 环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监控计划，是推行清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻和实行国家地方环境保护法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，实施建设项目的经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。本项目的具体管理计划如下： （1）在生产管理部门配置1名管理人员具体负责场区的环境管理。 （2）加强并坚持对员工的环境保护教育，不断提高公司全体员工的环保意识。 （3）制定有关的规章制度及操作规程，确保污染治理设施的稳定运行。 （4）生活垃圾应采取袋装，做到日产日清，交由环卫部门统一处理，不在厂区内长期堆存。 （5）一般固废暂存间贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾不得进入一般固废暂存间；不相容的一般工业固废应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 - 5、地下水、土壤 根据建设项目基本特征，对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N-轻工”，报告表类别，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，建设项目可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A的规定，本项目属于“其他行业”，建设项目类别为Ⅳ类。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险评价 6.1风险调查 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)附录B，本项目使用的原辅材料不涉及环境风险物质。 6.2风险识别 拟建项目不涉及环境风险物质，但若是空气中粉尘含量较高时，可能会发生爆炸事故，本项目风险类型主要为火灾爆炸引起的伴生/次生污染物排放，本次评价针对风险源分布情况及可能影响途径，提出相应环境风险防范措施。 6.3环境风险防范措施 - ①厂房以及仓库内保持干燥以及空气流通； - ②制定设备检修计划，定期对废气处理设施、生产设备进行检修，保持设备始终正常运转； ③建立定时巡检制度，发现问题及时处理，配备专人负责对生产车间、仓库进行巡视； ④车间内禁止明火，同时制定安全操作规程，规范生产操作。 ## 7、竣工环保验收 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018第9号）中的相关规定，项目主体工程建成后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同步投入生产或运行。建设项目竣工后，建设单位应按照条例要求自行进行该建设项目竣工环境保护验收及相关监督管理，具体监测计划建议如下。 表4-10 项目“三同时”验收一览表 污染物种类; 环保措施; 监测位置; 验收内容; 监测频次; 验收标准. 废气; 投料、包装粉尘废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; DA001; 颗粒物排放浓度、排放速率; 3次/天，连续2天; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. 研磨粉尘废气; 密闭管道+袋式除尘器+15m高排气筒; DA002; 颗粒物排放浓度、排放速率; 3次/天，连续2天; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. 装仓粉尘废气; 密闭管道+袋式除尘器+15m高排气筒; DA003; 颗粒物排放浓度、排放速率; 3次/天，连续2天; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求. 无组织废气; 定期清扫; 上、下风向; 颗粒物排放浓度、排放速率; 3次/天，连续2天; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）. 固体废物; 袋式除尘器粉尘; # 粉尘收集后直接回用于生产; /; /; /; 《一般工业固体废物和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废包装袋; # 暂存厂区1×5m2一般固废暂存间，后定期外售; /; 1×5m2一般固废暂存间; /. 生活垃圾; # 收集后交当地环卫部门统一处理; /; 垃圾桶; /. 噪声; 设备噪声; 消声、减振垫、墙体隔音、距离衰减; 厂界; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、包装粉尘排放口 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求 |
|  | 研磨粉尘粉尘排放口 | 颗粒物 | 密闭管道+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求 |
|  | 装仓粉尘排放口 | 颗粒物 | 密闭管道+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）同时执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）涉PM企业要求 |
|  | 卸料堆积粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭，喷淋洒水，定期清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水、抑尘废水 | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后沤制农家肥；抑尘废水直接蒸发 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘收集后直接回用于生产；废包装袋暂存1×5m2一般固废暂存间，后定期外售；生活垃圾暂存厂区垃圾桶，后定期清运至垃圾中转站。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 本项目厂址位于台前县夹河乡西杨村618号，项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区。建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理后，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 本项目不涉及环境风险物质，但若是空气中粉尘含量较高时，可能会发生爆炸事故。为防止事故发生，采取以下措施： - ①厂房以及仓库内保持干燥以及空气流通； - ②制定设备检修计划，定期对废气处理设施、生产设备进行检修，保持设备始终正常运转； - ③建立定时巡检制度，发现问题及时处理，配备专人负责对生产车间、仓库进行巡视； - ④车间内禁止明火，同时制定安全操作规程，规范生产操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理制度 - 建设单位应设置环保管理机构和管理人员并建立相应的环境管理体系。为了加强厂容厂貌管理，建设单位应进行“全面规划、合理布局”。厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。对厂区道路定期洒水清扫。生产环节必须在密闭良好的车间内运行。车间除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔）部位应随时保持关闭状态。 - 2、排污许可制度 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“九、食品制造业14，17、其他食品制造149-其食品及饲料添加剂制造1495”，属于简化管理，发生实际排污行为前，应当在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申请。 - 3、环境保护验收 - 建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得弄虚作假。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。

附表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | —— | —— | —— | 1.333 | —— | 1.333 | +1.333 |
|  | 二氧化硫 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 氮氧化物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 废水 | COD | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | NH3-N | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | —— | —— | —— | 1.8 | —— | 1.8 | +1.8 |
|  | 废包装袋 | —— | —— | —— | 0.2 | —— | 0.2 | +0.2 |
|  | 袋式除尘器粉尘 | —— | —— | —— | 17.464 | —— | 17.464 | +17.464 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①